# Instalación de programas para ELECTRO 2026

Diseño de sistemas TinyML para instrumentación electrónica inteligente

Dr. Ernesto Sifuentes de la Hoya

Guía para Windows 10 u 11 de 64 bits. Se prepara la computadora antes del curso; la conexión y las pruebas con el kit ESP32-S3 se completan en las sesiones presenciales.

Preparación.  Se requiere Internet para las descargas y las plataformas web. Se crea la carpeta C:\TinyWear y se extraen allí los paquetes del taller.

# 1 Arduino IDE y soporte para ESP32

Descarga oficial: https://www.arduino.cc/en/software

a)  Se descarga Arduino IDE 2.x para Windows de 64 bits, se ejecuta el instalador y se abre el programa.

b)  En Archivo > Preferencias (File > Preferences), en URLs adicionales del gestor de tarjetas, se agrega esta dirección y se acepta:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

c)  En Herramientas > Placa > Gestor de tarjetas (Tools > Board > Boards Manager), se busca esp32 by Espressif Systems. Se selecciona la versión 2.0.17 y se pulsa Instalar.

d)  En Herramientas > Placa se selecciona ESP32S3 Dev Module. En USB CDC On Boot se elige Enabled. El puerto COM se selecciona cuando se conecte el kit con un cable USB de datos.

e)  Se abre Archivo > Ejemplos > 01.Basics > BareMinimum y se pulsa Verificar. Debe finalizar sin errores de compilación.

La versión 2.0.17 corresponde al soporte de la placa; se utiliza porque con ella se verificó el programa de inferencia del taller. Wire y WiFi ya están incluidas.

# 2 Python y Matplotlib

Descarga oficial: https://www.python.org/downloads/windows/

a)  Se elige Python 3.13.x y Windows installer (64-bit). En el instalador se marca Add Python to PATH, se conservan pip, Tcl/Tk and IDLE y el lanzador py; se completa Install Now.

b)  Se abre Símbolo del sistema (cmd) y se ejecutan estos comandos, uno por uno. El primero muestra la versión; el segundo debe abrir una ventana de Tkinter:

py -3 --version

py -3 -m tkinter

c)  Se cierra la ventana de Tkinter y se instala Matplotlib, necesario para las gráficas del capturador. Se comprueba la instalación:

py -3 -m pip install matplotlib

py -3 -c "import matplotlib; print(matplotlib.__version__)"

Una instalación existente de Python 3.10 o posterior puede conservarse si pasan estas comprobaciones. Las interfaces de inferencia reutilizan Tkinter.

# 3 Edge Impulse y Google Colab

Edge Impulse: https://studio.edgeimpulse.com/signup

a)  En el navegador se crea una cuenta gratuita de Edge Impulse o se inicia sesión con una cuenta existente. Si se registra por correo, se completa la verificación recibida.

b)  Se comprueba el acceso a Edge Impulse Studio y la opción de crear un proyecto.

Google Colab: https://colab.research.google.com/

c)  Se inicia sesión con una cuenta de Google, se crea un cuaderno y se ejecuta una celda con print('Listo'). Debe aparecer Listo. Colab queda disponible como recurso complementario.

Ambas plataformas se utilizan desde el navegador, sin instalación local.

# 4 Hoja de cálculo

Se utiliza Excel o LibreOffice Calc para revisar los CSV y la hoja de control de capturas.

Alternativa gratuita: https://www.libreoffice.org/download/

Para LibreOffice se descarga el instalador Windows x86-64, se ejecuta y se completa la instalación típica. Se comprueba que Calc abre un archivo CSV y separa sus columnas.

# 5 Programas del taller

a)  Se extraen completos los paquetes del instructor en C:\TinyWear. Se conservan las subcarpetas y se mantienen juntos los archivos .py y sus módulos de apoyo.

b)  Los sketches se abren desde Arduino IDE. Los archivos .ino deben permanecer con sus .cpp y .h cuando el programa los incluya.

c)  Para comprobar la interfaz animada se abre Iniciar_Demostracion.bat. Debe aparecer la ventana con el aviso DATOS SIMULADOS; esta prueba no requiere el sensor.

# 6 Biblioteca Arduino del modelo en P3

a)  Después del entrenamiento, en Edge Impulse se abre Deployment, se elige Arduino library y se genera y descarga el ZIP del modelo.

b)  En Arduino IDE se elige Programa > Incluir biblioteca > Añadir biblioteca .ZIP (Sketch > Include Library > Add .ZIP Library) y se selecciona el ZIP exportado.

c)  Con el modelo de referencia del taller se abre TinyWear_Inferencia_WIFI.ino y se verifica la compilación. La cabecera esperada es Taller_TinyWear_inferencing.h.

Se instala el ZIP completo del modelo, que incluye edge-impulse-sdk. Si falta ei_run_classifier.h, se reinstala esa biblioteca completa. El paquete general del taller se extrae como carpeta.

# 7 Comprobación antes de asistir

•  Arduino IDE muestra ESP32S3 Dev Module y compila BareMinimum.

•  Python muestra una versión 3.10 o posterior y abre la ventana de Tkinter.

•  La importación de Matplotlib muestra su número de versión.

•  Se puede entrar a Edge Impulse y ejecutar una celda en Colab.

•  Los paquetes del taller están extraídos y la demostración abre.

Si py no se reconoce, se vuelve a abrir cmd y se comprueba que el instalador incluyó el lanzador py. Si no aparece el puerto COM, se revisa la conexión y se utiliza un cable USB de datos.

Documentación de instalación: ESP32  |  Python para Windows  |  Biblioteca Edge Impulse